Scheda esperimento per studente-guida

MOTORINO ELETTRICO

MATERIALE

Per realizzare : - 1 spezzone di cavo di rame lungo 1 metro da circa 0.5mm2 - Cilindretto tipo manico di scopa (per avvolgere il cavo di rame) - 2 Pile stilo (1,2V). - 2 Cavetti elettrici di rame (meglio di diverso colore) - 2 Pinzette (a coccodrillo) o morsetti - Forbici (per sguainare i cavi e pulire la parte sguainata) - 1 pezzo di polistirolo espanso (o legno dolce) di circa 10cm per 10cm come base - 2 grosse spille di circa 5 o 6 cm - 1 calamita cilindrica di diametro circa 2cm - 1 tappo di plastica tipo bottiglia d’acqua - 1 tappo di plastica più grande tipo bottiglia di latte. - Colla o biadesivo - 1 Ago magnetico o bussola - Materiale ferroso es graffette, clips, e non ferroso, cavo rame ecc… - Tester eventuale

FINALITÁ

Livello base(per tutti): - Osservare il comportamento del cilindretto di geomag montato sopra la calamita (ribaltata per ridurre la forza magnetica) - Osservare l’effetto del passaggio della corrente elettrica attraverso l’avvolgimento di filo di rame con l’utilizzo del pennarello indelebile. Livello avanzato (per i più grandi, scuola superiore): - Osservare l’effetto del passaggio della corrente elettrica attraverso l’avvolgimento di filo di rame senza l’utilizzo del pennarello indelebile e raffronto con il caso a) geomag.

FARE (INDICAZIONI OPERATIVE)

Livello base FARE 1 : REALIZZAZIONE E COLLEGAMENTO AVVOLGIMENTO REALIZZAZIONE AVVOLGIMENTO: svolgere il cavo di un metro utilizzato per realizzare l’elettrocalamita e avvolgerlo sul cilindro (cilindro realizzato ad esempio con un manico di scopa) lasciando libere le estremità per circa 7 cm. Estrarre dal cilindro il cavo avvolto che chiameremo AVVOLGIMENTO e avvolgere le due estremità 2 o 3 volte attorno all’avvolgimento in modo da bloccare le spire come nella foto. Tagliare le estremità in modo che avanzi circa 1,5 , 2 cm di cavo e eventualmente sguainare nuovamente le estremità. L’avvolgimento è pronto. Foto avvolgimento COLLEGAMENTO DELL’AVVOLGIMENTO : Collegare tramite i morsetti e i cavi elettrici ad essi fissati, le due estremità dell’avvolgimento. Collegare le altre estremità dei due cavi ad una pila (o due pile collegate in serie cioè con il + di una pila a contatto con il – dell’altra). Vedi foto Foto avvolgimento collegato FARE 2 : REALIZZAZIONE DEL MOTORINO senza utilizzo del pennarello indelebile E RAFFRONTO FRA L’AVVOLGIMENTO E IL MAGNETE PERMANTE ROTANTI. Livello base REALIZZAZIONE PIEDISTALLO PER L’AVVOLGIMENTO: Si utilizza il pezzo di polistirolo espanso come base per inserirvi le 2 grosse spille ad una distanza di circa 3 o 4 cm, vedi foto. Fissare la calamita cilindrica con colla o biadesivo nel tappo di bottiglia piccolo e incollare a sua volta il tappo piccolo nel tappo grande. Posizionare la calamita fra le due spille. Livello avanzato POSIZIONAMENTO AVVOLGIMENTO,COLLEGAMENTO E AVVIO ROTAZIONE MOTORINO: Pulire le estremità in rame dell’avvolgimento con la lama delle forbici per favorire un miglior “contatto elettrico”. Posizionare l’avvolgimento fra le spille come nella foto. Regolare la distanza fra avvolgimento e magnete in modo che sia molto piccola circa 2 mm. Far ruotare manualmente l’avvolgimento per verificare che sia ben bilanciato. L’equilibrio è importante al fine del buon funzionamento del motore. Collegare i morsetti dei cavi elettrici alle basi delle due spille e le altre estremità dei cavi ai poli di una pila meglio 2 pile stilo collegate in serie (cioè con il + di una pila a contatto con il – dell’altra). Se l’avvolgimento non dovesse ruotare, provare a dargli una “piccola spinta”. Livello base ROTAZIONE MAGNETE PERMANENTE: Far ruotare manualmente il magnete permanente già predisposto sul piedistallo al di sopra di un magnate permanente fissato. Foto motorino Livello avanzato: RAFFRONTO FRA I 2 DISPOSITIVI Foto magneti permenenti Livello base FARE 3 : REALIZZAZIONE DEL MOTORINO con utilizzo del pennarello indelebile Estrarre l’avvolgimento dalle spille e passare con il pennarello indelebile una sola delle due estremità dell’avvolgimento in questo modo: con l’avvolgimento messo in verticale colorare in nero solo circa la metà superiore dell’estremità in rame del cavo sguainato dell’avvolgimento. La colorazione secondo quanto indicato è molto importante per un efficiente funzionamento del motorino. Con le forbici pulire le due estremità in rame dell’avvolgimento da sporcizia o eccessi di colorazione con il pennarello indelebile per garantire un miglior “contatto elettrico”. Riposizionare l’avvolgimento e procedere come nel FARE 2 per avviare il motorino. N.B.: Utilizzando 2 pile è possibile che scocchino scintille nel punto di contatto fra spilla e estremità annerita dell’avvolgimento. Foto avvolgimento colorato con pennarello indelebile

DOMANDE

Relative a FARE 1: Livello base: - Avvicinando la bussola o l’ago magnetico all’avvolgimento non collegato alla pila succede qualcosa? - Avvicinando la bussola o l’ago magnetico all’avvolgimento collegato alla pila succede qualcosa? - Spostiamo la bussola in varie posizioni sempre nelle vicinanze all’avvolgimento collegato, cosa succede? (Scopo: cercare di far scoprire che l’avvolgimento quando è collegato alla pila si comporta come una calamita (geomag ) delle esperienze precedenti con un polo Nord e un polo Sud e come la bobina dell’elettromagnete). Livello avanzato: - Invertendo la polarità della pila collegata, succede qualcosa? (Scopo: evidenziare che la polarità magnetica si scambia). Relative a FARE 2: Livello base: - Mettendo in rotazione manualmente il magnete permanente già predisposto sul piedistallo al di sopra di un magnate permanente fissato, cosa succede? Livello avanzato: - Mettendo in rotazione manualmente il motorino elettrico collegato ad una o due pile cosa succede? (Scopo: cercare di far notare che i due dispositivi hanno lo stesso comportamento, sono uno il modello dell’altro, perché l’avvolgimento percorso da corrente si comporta come il magnete libero di ruotare). Relative a FARE 3: Livello base: - Mettendo (eventualmente manualmente) in rotazione l’avvolgimento percorso da corrente cosa succede?

RISPOSTE Relative a FARE 1: Livello base: - No,non succede niente, la bussola non evidenzia cambiamenti e punta sempre verso Nord. - Si,l’ago magnetico della bussola si muove come ad esempio quando si avvicina un materiale ferroso ad una bussola. - Ora si può notare che l’avvolgimento è in grado di deviare l’ago della bussola come un vero e proprio magnete. Infatti in certe posizioni , l’avvolgimento attira una estremità dell’ago della bussola mentre in altre posizioni lo respinge. Quindi ora l’avvolgimento si comporta proprio come un magnete e presenta un polo Nord e un polo Sud. L’avvolgimento si comporta esattamente come una calamita, con un polo Nord e un polo Sud. Livello avanzato: - Ora la bussola si comporta al contrario. Spighiamoci meglio: l’avvolgimento si comporta ancora come un magnete, ma osservando la bussola nelle vicinanze dell’avvolgimento, notiamo che la polarità è invertita, cioè la superficie dell’avvolgimento che prima era polo Nord ora è polo Sud. Conclusione: l’avvolgimento si comporta come un magnete ma a differenza di un magnete il Nord e il Sud può essere scambiato, cioè la polarità invertita. Relative a FARE 2: Livello base: - Il magnete dopo qualche rotazione si ferma perché vi è attrazione fra poli magnetici opposti (Nord-Sud si attraggono) mentre vi è repulsione fra poli magnetici uguali (Nord-Nord e Sud-Sud si attraggono). Livello avanzato: - L’avvolgimento collegato alla pila, posto in rotazione, si dovrebbe fermare dopo un poco. Se l’avvolgimento non si dovesse fermare, pulire i contatti cioè le estremità dell’avvolgimento e riprovare. Infatti se il contatto è precario l’avvolgimento non si comporta esattamente come un magnate rotante e il fenomeno di attrazione e repulsione magnetica è irregolare; ciò può impedire all’avvolgimento di fermarsi. Relative a FARE 3: Livello base: - L’avvolgimento ruota perché non si comporta sempre come un magnete permanente. Infatti quando l’estremità dell’avvolgimento annerita dal pennarello è a contatto con la spilla, l’avvolgimento cessa di comportarsi come un magnete perché non circola corrente elettrica, mentre quando è la parte non annerita ad essere a contatto con la spilla, l’avvolgimento si comporta come un magnete perché circola corrente elettrica e ciò da origine alla rotazione per attrazione dei poli opposti e repulsione dei poli uguali. Livello avanzato: Lo schema seguente illustra meglio il principio di funzionamento.

RISULTATI

Livello base: 1. Un avvolgimento di cavo di rame percorso da corrente si comporta come un magnete e non facendo passare corrente cessa immediatamente di comportarsi come tale. E’ quindi possibile decidere a nostro piacimento quando realizzare ciò. 2. La polarità magnetica si può scambiare. Livello avanzato: Per realizzare un motorino efficiente si deve interrompere il passaggio di corrente e quindi la capacità di comportarsi come un magnete da parte dell’avvolgimento in un preciso momento durante la rotazione.