#### Scheda esperimento per studente-guida (Guida G5)

## Analisi del suono di un diapason

### OBIETTIVO ### Rappresentare un suono sullo schermo di uno strumento, l’oscilloscopio.

### MATERIALE Due diapason da 440 Hz e 1700 Hz, martelletto, alimentatore per il microfono, microfono, oscilloscopio, cavi di collegamento.

### 1. FARE Descrizione collegamenti a) Collegare le due boccole in basso del microfono all’oscilloscopio (vedi foto). b) Portare la manopola TIME/DIV dell'oscilloscopio su 1ms (vedi foto). c) Accostare il diapason da 440 Hz al microfono. Esecuzione esperimento - Accendere: l’interruttore generale sulla cattedra; l'interruttore anteriore rosso (power) dell’oscilloscopio; l'alimentatore del microfono e regolarlo non oltre i 3 V; il microfono.. - Colpire un rebbo del diapason con il martelletto.

### DOMANDARE D1: Cosa si osserva sullo schermo dell’oscilloscopio? D2: Il grafico ti ricorda una forma osservata in natura? D3: Noti qualcosa che si ripete con periodicità? D4: Cosa rappresenta tale grafico? D5: A cosa corrispondono una cresta e una gola? D6: A cosa serve la cassa?

# RISPONDERE R1: Si osserva una curva molto regolare detta sinusoide. R2: Ricorda la forma di un’onda in una corda oscillante o sulla superficie di un liquido, come le onde del mare. R3: Il grafico si ripete con regolarità. R4: Il grafico rappresenta il suono del diapason: i rebbi del diapason vibrano trasmettendo all’aria che li circonda una vibrazione con lo stesso ritmo, detto frequenza. Le vibrazioni sono compressioni e rarefazioni successive dell’aria che arrivano al microfono, mettendolo a sua volta in vibrazione con lo stesso ritmo ( frequenza). R5: La cresta o la gola rappresentano un massimo dell’intensità del suono. R6: E' una cassa di risonanza che amplifica l'intensità del suono. Per gli alunni del triennio: (continua R6): Nella cassa si genera un'onda stazionaria con un nodo sull'estremità chiusa e un ventre o cresta all'estremità aperta; risulta L=, dove L indica la lunghezza della cassa. E' possibile calcolare la velocità del suono misurando L e usando la formula v= , con =4*L, =440 Hz.

### 2. FARE Avvicinare al microfono il diapason da 1700 Hz e colpirne un rebbo con il martelletto.

### DOMANDARE D1: In cosa è diverso questo secondo suono? D2: Cosa si osserva sullo schermo dell’oscilloscopio? D3: Cosa cambia rispetto al grafico dell'altro diapason?

# RISPONDERE R1: Si sente un suono più acuto, cioè di altezza maggiore R2: Si osserva la sinusoide che rappresenta il suono prodotto dal diapason. R3: Si notano un maggior numero di creste, un maggior numero di ripetizioni perché la frequenza di 1770 Hz è maggiore di quella di 440 Hz.

### 3. FARE Due ragazzi producono un semplice suono, ad esempio una vocale, accostandosi uno alla volta al microfono.

### DOMANDARE D1: Cosa si osserva sullo schermo dell’oscilloscopio? D2: I grafici sono uguali? D3: I grafici sono si ripetono con periodicità?

# RISPONDERE R1: Si osserva una curva che rappresenta il suono prodotto dalle corde vocali. R2: I due grafici sono diversi: ogni persona ha una sua impronta vocale caratteristica, come per le impronte digitali. Il timbro di ogni voce è unico ed è composto da vari suoni puri, come quello del diapason, che sovrapponendosi danno alla curva una forma caratteristica e unica. R3: I grafici, come quelli di ogni suono si ripetono con regolarità, hanno cioè una propria frequenza e un proprio periodo.